粉尘防治管理制度

一、 目的

为有效预防、控制和消除生产过程中的粉尘危害，防止职业性尘肺病发生，防范粉尘爆炸事故，确保废气排放符合环保标准，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工贸企业粉尘防爆安全规定》及公司《EHS安全生产责任制》，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司范围内所有产生粉尘的作业场所及工艺环节。
重点管控区域包括但不限于：正/负极搅拌（匀浆）工序、模切/分切工序、卷绕工序、粉料卸料区及除尘设备间。

三、 定义

3.1 生产性粉尘：指在生产过程中产生的能长时间悬浮于空气中的固体微粒。本公司主要涉及锰/钴/镍粉尘（正极材料）、石墨粉尘（负极材料）及铝/铜金属粉尘。
3.2 粉尘爆炸危险场所：指存在可燃性粉尘（如石墨、金属粉末），且粉尘浓度可能达到爆炸下限的作业区域。
3.3 除尘系统：包括吸尘罩、风管、除尘器（布袋/滤筒）、风机及排气筒等组成的系统。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责粉尘防治工作的综合监管，建立《职业病危害因素台账》及《粉尘爆炸危险场所清单》；
b）负责组织粉尘浓度的年度检测与评价，申报职业病危害项目；
c）负责对除尘系统的防爆安全（如泄爆、隔爆设施）进行验收。

4.2 厂务部
a）负责中央除尘系统及废气处理设施的日常运行、维护和保养，确保与生产设备“同步开启、同步运行”；
b）负责建立除尘设施运行台账，定期清理灰斗，确保除尘效率。

4.3 生产运营部
a）负责车间内产尘点（如投料口）的现场管理，确保局部密封及吸尘装置有效；
b）负责生产现场的积尘清理，严格执行“湿法作业”或“负压吸尘”，严禁使用压缩空气吹扫粉尘；
c）督促员工正确佩戴防尘口罩等个人防护用品（PPE）。

4.4 供应链管理部
a）负责采购符合国家标准的防尘口罩（KN95/KN100等级）及防爆除尘设备耗材（如防静电布袋）；
b）负责危废（如废弃除尘布袋、收集的废粉末）处置单位的资质审核。

4.5 财务与审计部
a）负责保障通风除尘设施改造、维护及粉尘检测的专项经费投入。

五、 内容

5.1 源头控制与设施管理

a）密闭作业：所有易产生粉尘的工序（如拆包、投料、搅拌）应优先采用自动投料或密闭作业；无法密闭的，必须设置能够覆盖产尘点的局部吸尘罩。
b）同步运行：生产设备启动前，必须先启动除尘系统；生产设备停机后，除尘系统应延时关闭，确保管道内粉尘被完全抽排。
c）防爆要求：

- 涉及可燃性粉尘（石墨、金属粉）的除尘系统，必须采用防爆型设备，并规范设置泄爆片、隔爆阀及火花探测熄灭装置。

- 除尘管道、风机及外壳必须可靠接地，防止静电积聚引发爆炸。

5.2 运行维护与耗材更换

a）布袋/滤筒管理：厂务部应根据压差表读数及时更换除尘布袋/滤筒。发现布袋破损导致粉尘外溢时，必须在 24小时内 完成更换。
b）清灰制度：除尘器灰斗内的积尘应每班清理或设置自动卸灰阀，严禁灰斗积灰过满导致除尘效率下降或堵塞管道。
c）参数监控：运行人员应每 2小时 巡检一次，记录除尘器的压差、风机电流等关键参数。

5.3 现场积尘清理（防爆专项）

a）清理频次：生产运营部必须制定《粉尘清理制度》，每班对车间地面、设备表面、管道上方的积尘进行清理。
b）清理方式：

- 必须采用负压吸尘（防爆工业吸尘器）或湿法擦拭的方式进行清理。

- 严禁使用压缩空气进行吹扫（“吹灰”），防止形成悬浮粉尘云引发二次爆炸。
c）死角管理：每周必须对高处平台、线槽、横梁等不易发现的积尘死角进行一次深度清洁。

5.4 职业健康监护与PPE

a）佩戴要求：进入高粉尘区域（如制浆间、模切机内部清洁）的人员，必须全程佩戴符合GB 2626标准的防尘口罩（N95/KN95及以上）。
b）监测公示：EHS与消防部每年委托第三方机构对作业场所粉尘浓度进行检测，检测结果必须在车间醒目位置公示。
c）健康体检：接触粉尘岗位的员工，必须按规定进行上岗前、在岗期间（每年1次）及离岗时的职业健康体检（重点检查肺功能）。

5.5 废弃物处置

a）收集处理：除尘器收集的废粉末、更换下来的废布袋，如含有镍、钴等重金属或化学成分，应按照危险废物进行管理，分类收集并贴好标签，交由有资质单位处置。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁吹扫清灰。严禁使用压缩空气吹扫设备或地面的积尘。此行为属于安全红线，违者对直接责任人给予记过处分；若因此引发粉尘爆炸，移交司法机关处理。
6.2 严禁设施停运。严禁在除尘设施故障或关闭的情况下进行生产作业。违者对车间负责人给予通报批评，并责令停产整顿。
6.3 严禁防护缺失。严禁员工在粉尘作业岗位未佩戴防尘口罩。违者对当事人进行绩效扣分，并强制离岗培训。
6.4 严禁积尘超标。严禁除尘器灰斗积灰严重或车间积尘厚度超过1mm未及时清理。违者对区域责任人给予警告处分。
6.5 严禁非法直排。严禁擅自拆除除尘布袋或开启旁路直排废气。违者对直接责任人给予解除劳动合同处理。

七、 附件

7.1 《粉尘清理记录表》
7.2 《除尘设备运行维护台账》
7.3 《粉尘浓度监测记录表》

八、 附则

8.1 本制度由EHS与消防部负责解释与修订。
8.2 本制度自发布之日起施行。