EHS标志标识管理制度

一、 目的

为规范公司EHS（环境、健康、安全）标志标识与标线的设置及管理，利用视觉信号向员工及相关方传递安全信息、警示风险、指引行动，预防误操作和事故发生，根据《安全标志及其使用导则》（GB 2894）、《消防安全标志》（GB 13495）及公司《EHS安全生产责任制》，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司厂区内所有区域（生产车间、仓库、实验室、公用工程、办公区及厂区道路）的EHS标志、标识、标牌、标线及安全标签的选型、设置、维护与管理。

三、 定义

3.1 EHS标志：指由安全色、几何图形和图形符号构成，用以表达特定安全信息（禁止、警告、指令、提示）的标志。
3.2 GHS标签：指符合全球化学品统一分类和标签制度的，用于标明化学品危险特性、防护措施及应急信息的标签。
3.3 职业病危害警示标识：指在产生职业病危害的作业岗位设置的，载明危害种类、后果、预防及应急救治措施的标识。
3.4 管路标识：指用于识别管道内介质种类（如水、气、化学品）、流向及属性（如雨水/污水）的涂色、色环或箭头。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责制定公司EHS标志标识的配置标准与设计规范；
b）负责对新建、改建、扩建项目的标志标识进行“三同时”审核；
c）负责对全厂标志标识的完好性进行监督检查，对违规行为进行处罚。

4.2 厂务部
a）负责全厂公用管路（水、电、气）、雨污管网及厂区道路标线的实施与维护；
b）负责绘制并更新《给排水管网总图》，确保现场井盖及管线标识与图纸一致。

4.3 供应链管理部
a）负责采购符合国家标准的标志牌及标签耗材；
b）在采购化学品、设备时，强制索取符合规定的安全标签和警示铭牌，严禁采购无标签产品。

4.4 各部门/车间
a）负责本辖区内标志标识的日常清洁与维护，确保其清晰、完整；
b）负责在临时作业现场（如拉警戒线）设置临时警示标识。

五、 内容

5.1 标志标识设置分类标准

a）禁止标志（红）：如“严禁烟火”（甲类库/注液间）、“严禁合闸”（检修点）、“严禁入内”（辐射区）。
b）警告标志（黄）：如“当心触电”、“当心机械伤人”、“当心辐射”、“当心坠落”。
c）指令标志（蓝）：如“必须佩戴护目镜”、“必须佩戴防毒面具”、“必须系安全带”。
d）提示标志（绿）：如“紧急出口”、“应急冲淋装置”、“AED存放点”。

5.2 重点部位标识管控

a）消防重点部位：注液间、化成分容区、电解液库等入口处，必须设置“消防安全重点部位”标牌，标明管理责任人及主要火灾危险性。
b）有限空间：所有辨识出的有限空间（如污水池、烘箱、储罐）入口显著位置，必须设置“危险！有限空间，严禁擅入”警示牌，告知危害因素及应急措施。
c）辐射场所：

- 含放射源设备（测厚仪）及射线装置（X-RAY）处，必须张贴标准的电离辐射警示标志（黄色三叶草）；

- Class 3B及以上激光设备处，必须张贴激光辐射警示标志。
d）高噪与粉尘区：在制片、空压站等产生严重职业病危害的岗位，必须设置醒目的中文警示说明和指令标识（如戴耳塞）。

5.3 化学品与废弃物标识

a）化学品标签（GHS）：

- 所有危险化学品包装上必须粘贴中文GHS标签，内容包括：品名、象形图、信号词、危险说明、防范说明及供应商信息；

- 现场分装容器（如清洗剂瓶）必须粘贴分装标签，严禁使用无标签容器盛装化学品。
b）危险废物标签：

- 危废包装容器及贮存分区必须粘贴符合GB 18597标准的标签；

- 标签信息必须填写完整（名称、代码、特性、产生日期、重量），严禁信息缺失。
c）管路与排口标识：

- 雨污分流：雨水管网通常标识为绿色/白色，污水管网为褐色/黑色，并在井盖上清晰标注“雨”或“污”。

- 介质流向：所有管道必须标明介质名称及流向箭头。

5.4 检修与作业过程标识

a）上锁挂牌（LOTO）：设备检修隔离能量时，必须在隔离点悬挂“严禁操作”标牌，注明作业人、日期及联系方式。
b）临时作业：动火、吊装、临时用电等作业现场，必须设置警戒线或围挡，并悬挂相应的《安全作业许可证》。

5.5 消防与疏散标识

a）疏散指示：疏散指示标志应连续设置，指向最近的安全出口。疏散通道地面应画黄色/白色标线，严禁被物资遮挡。
b）设施标识：灭火器箱、消火栓箱应张贴使用方法图解及点检卡。地面应设置禁停线（黄色网格线），确保设施不被占用。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁擅自拆改。严禁擅自拆除、遮挡、涂改或损毁EHS标志标识。违者对直接责任人给予警告处分；若因此导致事故，给予解除劳动合同处理。
6.2 严禁标签缺失。严禁在化学品或危废容器无标签的情况下进行存储或转移。违者对责任人进行通报批评，并纳入绩效考核。
6.3 严禁标识错误。严禁将雨水/污水标识混淆，或将非防爆设备标识贴入防爆区。违者对责任部门负责人给予警告处分。
6.4 严禁警示失效。严禁在辐射、有限空间等高危区域未设置警示标识即安排作业。此行为属于管理红线，违者对指挥人员给予记过处分。

七、 附件

7.1 《EHS标志标识配置规范图册》
7.2 《全厂管路色标管理标准》
7.3 《EHS标识日常检查记录表》

八、 附则

8.1 本制度由EHS与消防部负责解释与修订。
8.2 本制度自发布之日起施行。