能源隔离（上锁挂牌）管理制度

一、 目的

为规范公司设备设施在维修、保养、清洁、改造过程中的能源隔离操作，防止危险能量意外释放或设备意外启动导致的人身伤害及财产损失，根据《机械安全 危险能量控制方法 上锁挂牌》（GB/T 33579）等标准，结合公司生产实际，制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司厂区内所有涉及危险能量隔离的作业活动，包括但不限于设备检修、电气维护、气动/液压系统清理、受限空间进入等。
本制度适用于公司员工、外协维修人员及驻厂承包商。

三、 定义

3.1 危险能量：指可能导致人员伤害的电能、机械能（如弹簧蓄能、势能）、热能、化学能（如压力流体、强酸碱）、气能及液压能等。

3.2 上锁挂牌（LOTO）：指在切断动力源的能量隔离装置上放置锁具（Lockout）并悬挂警告标牌（Tagout），以确保设备在解除锁定前无法运行。

3.3 零能状态：指所有危险能量已被安全排空、释放或断开，且设备已通过启动测试验证其完全失去动力的状态。

3.4 授权人员：指经过专门培训并获得许可，负责执行能源隔离及上锁挂牌作业的人员（如机修工、电工）。

3.5 受影响人员：指在被上锁设备区域内工作，或因LOTO作业导致生产中断的人员（如岗位操作员）。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责制度制定、解释与修订；
b）负责授权人员的理论培训与实操考核，发放资质证明；
c）定期开展现场LOTO审计，纠正违章行为。

4.2 各部门负责人
a）负责本部门LOTO锁具的日常领用管理，确保存放有序、无缺失；
b）确保本部门所有涉及危险能量的作业均严格执行LOTO流程。

4.3 供应链管理部
a）负责依据厂务部确定的锁具规格（如“一锁一钥”），统一采购符合OSHA/GB标准的工业安全锁具，严禁采购通开型锁具。
b）在采购新设备时，必须在技术协议中要求供应商明确设备的能量隔离点，并配备标准的隔离装置。

4.4 人事行政部
a）将“违反LOTO保命条款”列入《员工奖惩管理制度》红线行为。
b）对发生LOTO违章导致严重后果的责任人，配合EHS部执行解除劳动合同程序。

4.5 厂务部
a）负责锁具、挂牌的标准选型与统一采购；
b）负责公用工程系统（如高压配电、空压机、冷水机组）隔离点的标识与隔离执行；
c）提供能源隔离的技术支持。

4.6 授权人员
a）严格按照“六步法”执行能源隔离，对本人操作的安全性负责；
b）妥善保管个人锁具，严禁外借。

五、 内容

5.1 隔离锁具与挂牌规范

a）颜色区分：
b）红色锁：维修/维护人员个人锁（每人一把钥匙，严禁留存母钥匙）。
c）黄色锁：各部门公用锁/集体锁。
d）蓝色锁：厂务/电气专用隔离锁。
e）挂牌要求：标牌必须清晰注明“严禁操作”、授权人姓名、所属部门、隔离日期及联系方式。标牌必须使用耐油、防水材质。

5.2 能源隔离“六步法”

所有涉及危险能量的作业，必须按照以下程序执行：

a）准备与通知：
b）识别所有能源种类（电、气、液等）及其隔离点。
c）通知受影响人员设备即将停机及上锁。
d）设备停机：
e）按照标准停机程序关闭设备。
f）能量隔离：
g）在主动力切断点（如断路器开关、气路阀门）执行隔离。严禁以操作急停按钮或联锁开关代替能源隔离。
h）上锁挂牌：
i）在隔离点放置锁具并悬挂标牌。
j）能量释放：
k）释放残余能量，如排空压力、放掉残液、释放弹簧压力、使转动部件停止等。
l）零能确认（核心步）：
m）在尝试启动设备前，必须进行验证。
n）验证方法：按下设备启动按钮看是否能启动；检查压力表是否归零；使用万用表测量电压。验证后务必将开关切回关闭状态。

5.3 锁具的移除与恢复

a）作业完成后，授权人员必须清理现场工具及杂物，恢复安全防护罩。
b）确认所有人员处于安全位置。
c）由原上锁人员亲自移除锁具和挂牌。
d）通知受影响人员，准备恢复生产。

5.4 特殊情况处理（非法开锁）

若上锁人员不在现场且必须解锁时，严禁擅自剪断锁具。必须执行以下程序：
a）核实上锁人员确实已离开公司。
b）由该部门负责人、EHS与消防部 共同到场确认现场安全。
c）由部门负责人在《异常开锁申请单》签字后方可开锁。
d）上锁人员次日上班后必须第一时间获知开锁情况。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁未隔离作业。严禁在未执行上锁挂牌（LOTO）程序的情况下进行涉及危险能量的作业。此行为属于公司“红线违章”，一旦发现，对责任人给予解除劳动合同处理。
6.2 严禁破坏锁具。严禁擅自剪断、破坏他人正在使用的锁具。此行为属于公司“红线违章”，一旦发现，对责任人给予解除劳动合同处理。
6.3 严禁遗漏零能确认。严禁在未进行“零能确认”的情况下开始作业。违者对责任人给予记过处分，并强制离岗参加专项安全培训，考核合格后方可复岗。
6.4 严禁违规强制解锁。严禁未履行《异常开锁申请单》审批手续擅自强制开锁。违者对责任人及审批人给予降职或撤职处分。
6.5 严禁违规替代隔离。严禁以操作急停按钮、联锁开关或急停拉绳代替标准的能源隔离措施。违者对责任人进行通报批评，并纳入绩效考核。
6.6 严禁不当使用锁具。严禁擅自借用、挪用或让他人代开个人锁，严禁将LOTO锁具用于非能源隔离用途。违者对责任人进行通报批评，并纳入绩效考核。

七、 附件

附件一：《能源隔离（LOTO）作业许可单》
附件二：《设备能源隔离清单（单机版）》
附件三：《异常开锁申请审批单》

八、 附则

8.1 本制度由 EHS与消防部 负责解释与修订。

8.2 本制度自发布之日起施行。