生产设备设施维护保养及安全管理制度

一、 目的

为规范公司生产设备设施的维护保养工作，确保设备处于良好的安全运行状态，延长设备使用寿命，防止因设备故障引发的安全事故，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司所有生产设备、辅助设施及公用工程系统的日常管理、维护保养、检修及安全防护管理。

三、 定义

3.1 预防性维护 (PM)
指为了防止设备性能劣化或降低设备故障概率，按预定的时间间隔或规定的准则进行的维护活动。
3.2 安全防护装置
指配置在设备上，起保障人员安全作用的防护罩、防护栏、联锁装置、紧急停止按钮等。

四、 职责划分

4.1 生产运营部/厂务部
a）负责制定全公司年度设备维护保养计划。
b）负责组织实施设备的大修、项修及专业性维护。
c）负责建立设备台账及技术档案。

4.2 生产部门（车间）
a）负责设备的日常保养（一保），包括清洁、润滑、紧固、调整。
b）负责设备安全防护装置的日常检查，确保其完好有效。
c）严格执行设备安全操作规程。

4.3 EHS与消防部
a）负责对设备运行过程中的安全性进行监督检查。
b）负责对设备检修过程中的高风险作业（如动火、受限空间）进行审批。

4.4 供应链管理部
a）负责设备备品备件（特别是安全附件，如光幕、泄爆片）的采购，确保符合原厂规格或国家安全标准。
b）在引进二手设备或非标设备时，必须组织 EHS 部门进行专项安全评估，未通过评估的严禁采购。

4.5 财务与审计部
a）负责保障设备预防性维护（PM）、技改技措及隐患整改所需的资金。
b）对因资金投入不足导致设备“带病运行”引发的事故，承担资金保障责任。

五、 内容

5.1 维护保养分级
a）日常保养（一级保养）：由操作工负责，每班进行。内容包括：班前检查、班后清洁、润滑点注油、检查紧固件。
b）定期维护（二级保养）：由设备技术员负责，按月或季度进行。内容包括：更换易损件、调整精度、检查电气线路、测试安全联锁。
c）年度大修：由生产运营部/厂务部组织，按年度计划进行。内容包括：解体检查、主要零部件更换、性能恢复。

5.2 安全防护装置管理
a）生产设备的安全防护装置（如涂布机的防护罩、辊压机的红外光幕、注液机的紧急停止按钮）必须保持完好。
b）严禁在设备运行过程中拆除、挪动或短接安全防护装置。
c）因维修需要临时拆除防护装置的，维修结束后必须立即恢复，并由安全员确认后方可重新投入运行。

5.3 检修作业安全
a）检修作业前必须执行**能源隔离（上锁挂牌 LOTO）**程序，切断动力电源、气源、液压源，并释放残余能量。
b）检修现场应设置警戒区域，悬挂“正在检修，严禁合闸”等警告牌。
c）涉及高处作业、动火作业、受限空间作业的，必须办理相应的专项作业许可证。

5.4 备件管理与设备引入（供应链配合）
a）备件采购：供应链管理部在采购安全关键备件（如刹车片、钢丝绳、光幕）时，必须优先选择原厂件或经过安全认证的替代件，严禁采购劣质仿冒品。
b）二手设备控制：引进二手设备时，必须由生产运营部/厂务部会同EHS部进行“设备现状安全评估”，对于已缺失安全装置或老化严重的设备，主要部件未恢复前，严禁入库接收。

5.5 经费支持（财务与审计部）
a）财务与审计部应根据年度PM计划，将维护保养费用纳入年度经营预算，保障“专款专用”。
b）对于突发的、涉及重大安全隐患的设备抢修，财务与审计部应开通“绿色审批通道”，优先拨付资金。

5.6 报废与闲置管理
a）性能严重劣化、安全隐患无法消除或达到报废年限的设备，应及时办理报废手续。
b）闲置设备应切断动力源，并做好防锈、防尘保护。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁破坏联锁。严禁擅自拆除、挪动、短接或以其他方式破坏设备安全联锁及防护装置（如红外光幕、急停按钮）。此行为属于公司“红线违章”，一旦发现，对责任人给予解除劳动合同处理。
6.2 严禁违章检修。严禁在检修作业中未执行能源隔离（上锁挂牌 LOTO）或未释放残余能量。违者视为严重安全违章，对责任人给予记过或降职处分。
6.3 严禁带病运行。严禁设备在安全防护装置损坏、缺失或存在重大安全隐患的情况下继续运行。违者对责任人进行通报批评，并纳入绩效考核。
6.4 严禁失职维护。严禁未按PM计划执行预防性维护，或在维护记录中弄虚作假。违者对设备技术员及部门负责人进行警告处分。
6.5 严禁违章进入。严禁在设备运行过程中将身体部位探入防护罩内或进入受限制的危险区域。违者对责任人给予记过处分。

七、 附则

7.1 本制度由 生产运营部/厂务部 负责解释，EHS与消防部 监督执行。
7.2 本制度自发布之日起执行。