环境保护管理程序

一、目的

为贯彻国家环保法律法规，规范公司“三废”排放管理，确保环保设施稳定运行，预防突发环境事件。

二、 适用范围

适用于公司废气、废水、固体废物、噪声的管理及环境监测活动。

三、职责分工

- EHS与消防部：负责环境因素识别，办理排污许可，监管环保设施运行，组织环境监测。

- 厂务部：负责环保设施（RTO、污水站）及管网的日常运维与故障维修。

- 生产运营部：负责车间内产污源头控制，确保生产设备与环保设施“同步运行”。

- 供应链管理部：负责危废处置单位的资质审核及环保耗材（如活性炭）的合规采购。

四、 管理程序

4.1 环境因素识别与评价

- 识别评价：每年组织一次全厂环境因素识别，对评价出的“重要环境因素”（如废气排放、危废处置）制定管理方案。

4.2 污染物排放控制

- 废气管理：重点管控NMP回收系统（回收效率≥98%）及RTO焚烧炉（温度>760℃）。活性炭至少每3个月更换一次。

- 废水管理：严格实行“雨污分流”，生产废水（如清洗废液）严禁直排，必须作为危废收集。雨水排口设置切断阀，事故状态下切换至应急池。

- 噪声管理：优先选用低噪设备，对空压机、冷却塔等高噪设备采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标。

4.3 废弃物管理

- 分类收集：危险废物（废电解液、废NMP、废活性炭等）必须分类收集，粘贴标准标签，存入符合“三防”要求的危废库。

- 合规处置：危废必须委托有资质单位处置，严格执行“五联单”制度，严禁非法倾倒或私自售卖。

- 电芯处置：废旧电芯需进行深度放电或盐水浸泡预处理后，按危废进行合规转移。

4.4 环境监测与设施运维

- 监测管理：按照排污许可证要求，委托CMA资质机构定期开展手工监测（废气、废水、噪声），并维护在线监控系统正常运行。

- 设施运维：环保设施必须与生产设施同步开启、同步运行。计划停运检修需提前5个工作日向EHS部申请并报备环保部门。

4.5 突发环境事件应急

- 物资储备：在雨水排口、危废库等区域配备吸附棉、沙袋、封堵插件等应急物资。

- 三级防控：建立“源头围堰-雨水切断阀-事故应急池”三级防控体系，确保泄漏物料和消防废水不排入外环境。

五、 支持性文件（三级文件）

- 《环境保护责任制》

- 《环境因素识别与评价管理制度》

- 《废气/废水/噪声污染防治管理制度》

- 《危险废物管理制度》

- 《雨污分流及管网管理制度》

- 《环保设施运行维护管理制度》

- 《突发环境事件应急管理制度》