废水污染防治管理制度

一、 目的

为规范公司废水排放管理，确保废水处理设施正常运行，实现废水达标排放，防止水环境污染，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司生产经营活动中产生的各类废水（包括生产废水、生活污水、初期雨水等）的收集、处理与排放管理。

三、 定义

3.1 生产废水
指在生产过程中产生的废水，如设备清洗水、地面冲洗水、纯水制备浓水、冷却塔排水等。
3.2 雨污分流
指雨水和污水分别通过独立的管网系统进行收集和排放。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责废水排放的监督管理，组织水质监测。
b）负责排污许可证中废水相关事项的申报。
c）负责检查雨污分流执行情况。

4.2 厂务部
a）负责污水管网的运行维护。
b）负责确保废水达标排放（纳管标准）。
c）负责建立废水收集设施运行台账。

4.3 生产运营部
a）负责减少生产过程中的废水产生量（源头减量）。
b）严禁将废溶剂、废油等危险废物倒入下水道。

4.4 供应链管理部
a）负责废水收集设施备品备件的应急采购。

4.5 财务与审计部
a）负责保障废水收集与转运处置的费用。
b）负责按时缴纳排污费（税），避免因欠费导致法律风险。

五、 内容

5.1 废水分类收集与处理
a）生活污水：经化粪池预处理后，排入市政污水管网。
b）生产废水：
	纯水制备浓水/冷却塔排污：可直接排入污水管网。
	清洗废水（含少量NMP/电解液）：公司目前无自建污水处理站，此类废水必须排入专门的收集池或收集桶，作为危险废物委托有资质的第三方单位进行处置，严禁直接纳管排放。

蒸汽冷凝水：温度达到可外售的冷凝水，由公司统一外售；温度较低的冷凝水，由蒸汽冷凝回收系统冷却后回收利用。
c）严禁将生产废水直接排入雨水管网。

5.2 废水设施运行管理
a）废水收集设施应有专人定期巡检。
b）运行人员应每日记录废水收集量及转运记录。
c）关键设备（如提升泵）应定期维护。

5.3 排放口管理
a）公司总排污口必须设置规范化的标志牌。
b）排放口应安装在线监测设备（如要求），并与环保部门联网。
c）严禁私设暗管或利用渗井、渗坑排放废水。

5.4 水质监测
a）EHS与消防部 每季度委托第三方机构对排放口废水进行全面检测，确保符合《电池工业污染物排放标准》或纳管标准。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁雨污混排。严禁将生产废水排入雨水管网。违者视为严重环保违章，对责任部门负责人进行通报批评，并责令限期整改。
6.2 严禁非法倾倒。严禁故意倾倒废液、废油至下水道。违者一律给予解除劳动合同处理。
6.3 严禁超标纳管。严禁废水超过纳管标准排放。违者对相关责任人进行绩效考核，并由责任部门承担相应的行政处罚后果。
6.4 严禁台账造假。严禁污水处理设施运行台账造假或记录缺失。违者对责任人进行绩效扣分，情节严重的给予行政处分。

七、 附则

7.1 本制度由 EHS与消防部 负责解释。
7.2 本制度自发布之日起执行。