环境监测管理制度

一、目的

为规范公司环境监测工作，确保及时、准确地掌握污染物排放状况及周边环境质量，为环境管理、决策和应急响应提供科学依据，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理条例》及《排污单位自行监测技术指南》等法律法规，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司生产经营活动中涉及的废气、废水、噪声、土壤及地下水等污染物的监测管理。

三、职责

3.1 EHS与消防部
a）负责制定年度环境监测计划，并监督执行。
b）负责筛选并委托具有国家认可资质（CMA/CNAS）的第三方检测机构。
c）负责审核监测报告，组织监测数据的录入、上报及公示。
d）负责环境自动监测系统（在线监控）的日常监督管理。

3.2 供应链管理部
a）负责第三方环境监测服务的招标与合同签订，确保服务商具备CMA资质。
b）监督监测费用结算，杜绝价格虚高。

3.3 厂务部
a）负责污水处理站及关键废气治理设施（如RTO）的内部日常手工监测（如pH、COD化验）。
b）负责协助第三方检测机构进行现场取样，提供必要的登高及安全保障条件。

3.4 财务与审计部
a）负责落实环境监测所需经费，确保监测工作正常开展。

四、 管理内容

4.1 监测分类
a）自动监测（在线监测）：对排污许可证要求安装在线监测设备的排污口进行实时监控，数据与环保部门联网。
b）手工监测（第三方委托）：按照排污许可证规定的频次，委托资质单位进行现场采样监测。
c）内部监测（日常化验）：公司化验室对污水处理过程指标进行每日监测，用于指导设施运行。

4.2 监测点位与指标
a）废气监测：
b）有组织排放：涂布/干燥排气口（非甲烷总烃、NMP、颗粒物）、RTO出口（非甲烷总烃、NOx、SO2、燃烧温度）、酸碱洗涤塔出口（HCL、硫酸雾）。
c）无组织排放：厂界（非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度）。
d）废水监测：
e）排污口：pH、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物。
f）车间排口（第一类污染物）：如涉及镍、钴等重金属，必须在车间或处理设施排放口单独取样。
g）噪声监测：厂界四周（昼间、夜间）。
h）土壤及地下水：根据环评及排污许可证要求，通常每年开展一次重点区域（如罐区、危废库周边）的监测。

4.3 监测频次（以排污许可证为准）
a）在线监测：24小时连续。
b）废水/废气手工监测：通常主要指标每月/每季度一次。
c）厂界噪声：每季度一次。
d）雨水排口：雨天采样，至少每季度一次。

4.4 监测质量管理
a）机构资质：受托检测机构必须具备省级及以上计量认证证书（CMA），且证书在有效期内。
b）现场采样：采样点位必须设置规范的采样孔和采样平台（符合GB/T 16157要求）。
c）报告审核：EHS与消防部对检测报告进行技术性审核，发现数据异常（与历史数据偏差超过30%）时，应要求检测机构说明原因或重新监测。

4.5 结果应用与公示
a）达标判定：监测结果必须与排污许可证规定的排放限值进行比对。超标时立即启动异常处理程序。
b）信息公开：根据《企业事业单位环境信息公开办法》，在公司官网、厂门口电子屏或政府指定平台公示监测数据。
c）档案管理：监测原始记录、检测报告及在线数据保存期不少于 5年。

五、 禁止行为与责任追究

5.1 严禁违规监测。严禁未按排污许可证规定频次开展监测。违者对EHS负责人进行绩效考核，并责令立即补测。
5.2 严禁干扰监测。严禁干扰采样、人为稀释排放口导致监测失真。违者对直接责任人给予解除劳动合同处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关。
5.3 严禁平台隐患。严禁监测采样平台存在安全隐患未整改。违者对厂务部责任人进行通报批评，并责令限期整改。
5.4 严禁信息不公开。严禁检测报告缺失或逾期未公示。违者对经办人进行绩效扣分。
5.5 严禁应对滞后。严禁发现监测数据超标未及时采取措施。违者对责任部门负责人进行通报批评，造成严重后果的给予行政处分。

六、 附则

6.1本制度由EHS与消防部负责解释。
6.2本制度自发布之日起实施。