突发环境事件应急管理制度

一、目的

为规范公司应对突发环境事件的应急管理工作，建立健全环境风险防控体系，确保在发生环境污染事故时能及时、有效处理，最大限度减少对环境的影响和经济损失，根据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》等法律法规，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部发生的，或由外部因素引发的可能造成环境污染的突发事件，包括但不限于：
a）化学品泄漏：电解液、NMP、酸碱等大量泄漏进入雨水管网。
b）火灾次生污染：火灾过程中产生的有毒有害烟气及灭火产生的消防废水流失。
c）环保设施故障：RTO停机、污水处理站事故排放导致废气/废水超标。
d）危废流失：危险废物在转运、存储过程中的散落或非法倾倒。

三、 职责

3.1 EHS与消防部（归口管理部门）
a）负责组织编制、修订《突发环境事件应急预案》，并报当地环保部门备案。
b）负责建立环境应急物资台账，并监督各部门的日常维护。
c）负责组织全厂级环境应急演练。
d）在事故发生时，负责向属地环保局口头及书面报告。

3.2 应急指挥小组（安委会）
a）负责突发环境事件的统一指挥和调度。
b）负责审定重大环境应急处置方案。

3.3 公共关系组（人事行政部）
a）负责突发环境事件期间的外部联络（周边社区、媒体），统一对外发布信息，防止舆情失控。
b）负责协调后勤保障物资及外部救援队伍接待。

3.4 各部门/车间
a）负责本区域现场处置方案的编制与演练。
b）负责本区域应急物资（如吸附棉、沙袋、围堰插件等）的日常保管。
c）负责初报本区域发生的突发环境事件。

四、 管理内容

4.1 环境风险评估与预警
a）风险评估：EHS与消防部每三年至少组织一次全厂环境风险评估，识别重点风险源（如化学品罐区、危废仓库、污水站）。
b）分级预警：根据事故可能产生的危害程度，设立三级预警：
c）蓝色预警：车间内小规模泄漏，可自行处理。
d）黄色预警：泄漏可能进入雨水系统或厂界外，需厂级协调。
e）红色预警：发生火灾、爆炸或大量有毒物质进入外环境。

4.2 应急物资管理
a）配备要求：

生产车间/仓库：应配备足够的吸附棉卷、吸附索、防酸碱手套、收集桶。

雨水排口：应配备应急沙袋（不少于50袋）、封堵插件或切断阀。

全厂库房：配备移动式应急泵、防爆照明灯、正压式呼吸器等。

b）点检维护：

各部门每月对所辖应急物资进行一次全面点检，严禁将吸附材料挪作擦拭机器等他用。

过期或失效的物资（如过期药剂）必须在 3个工作日 内更换。

4.3 应急响应与处置
现场处置：

封堵源头：立即关闭阀门或使用应急材料封堵泄漏点。

控制扩散：在泄漏点四周铺设吸附索，防止液态污染物扩散。

切断外排：值班人员接到报警后，必须在 3分钟 内完成雨水排口切断阀的关闭操作。

洗消与恢复：处置过程中产生的废吸附材料、受污染的土壤及冲洗废水，必须按“危险废物”进行收集处置，严禁就地冲洗入沟。

4.4 演练与培训
a）演练频次：

全厂综合演练：每年至少开展一次。

专项演练（如电解液泄漏）：每半年开展一次。

b）评价与修订：演练结束后 5个工作日 内提交演练评价报告，对发现的问题进行闭环整改。

4.5 报告制度
a）内部报告：现场人员发现异常，立即通过内线电话或对讲机向EHS值班室报告。
b）外部报告：

口头报告：发生重大环境事故，EHS与消防部必须在 1小时 内向属地环保部门报告。

书面报告：事故处理结束后 24小时 内提交初步调查报告。

五、 禁止行为与责任追究

5.1 严禁事故瞒报。严禁发生突发环境事件后瞒报、谎报或迟报。违者对责任人给予记过处分，造成严重后果的给予解除劳动合同处理。
5.2 严禁物资挪用。严禁将吸附棉、防护服等环境应急物资挪作生产或其他非应急用途。违者对责任人进行通报批评，并纳入绩效考核。
5.3 严禁处置违章。严禁在事故处置过程中违规操作（如直接冲洗污染物入沟）。违者视为环保违章，对责任人给予警告处分。
5.4 严禁延误响应。严禁在接到应急指令后拖延响应或拒绝执行。违者对责任人给予记过处分。
5.5 严禁物资管理失职。严禁对应急物资点检不到位导致物资失效、缺失或不可用。违者对部门物资管理员给予警告处分。

六、 附则

6.1本制度由EHS与消防部负责解释。
6.2本制度自发布之日起实施。