厂区交通安全管理制度

一、 目的

为规范厂区车辆与人员交通秩序，预防车辆伤害事故，保障物流畅通，依据《中华人民共和国道路交通安全法》及公司《EHS安全生产责任制》，制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于所有进入公司厂区的人员（含员工、访客、承包商）及车辆（机动车、非机动车、叉车）。

三、 定义

3.1 厂内交通：指在公司围墙内的所有道路、停车场及作业区进行的车辆行驶、停放及装卸作业。
3.2 特种车辆：指叉车、电瓶牵引车、升降车等厂内专用机动车辆。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部a) 
a) 负责对特种车辆（叉车）的定期检验及作业人员持证情况进行合规性监管；
b) 负责协助人事行政部调查处理厂内交通事故。

4.2 人事行政部
a) 门禁管控：负责厂区大门的车辆出入管理，严格执行“车况检查、证件核对、物资核查”；严禁无证车辆、存在安全隐患车辆（如漏油、刹车失灵）入厂。
b) 秩序维护：负责厂区道路的日常巡逻，指挥交通，纠正违章停车、超速行驶及人车抢道行为；
c) 证件查验：在招聘及入厂环节，必须查验驾驶员驾驶证及特种设备作业人员证（叉车证）的真伪及有效期。
d) 处罚执行：依据EHS部门移交的违章证据，对违章人员/单位执行行政处分或罚款扣除。
e) 应急疏导：发生火灾等紧急情况时，负责立即开启大门，疏导交通，确保消防车通道畅通，并在事故现场实施警戒封锁。

f）资料整理：负责制定厂区交通路线图、限速标准及标识标线规划。

4.3 供应链管理部
a) 负责告知供应商车辆遵守我司交通规则，对送货车辆的违章行为承担连带责任。

五、 内容

5.1 门岗入厂管理（人事行政部主责）

a) 登记与安检：所有外来车辆必须在门岗登记。保卫队有权且必须对入厂车辆进行检查，严禁携带易燃易爆品（如未申报的危化品）、火种（打火机）及违禁品入厂。
b) 危化品车辆专管：运送电解液、NMP等危化品专用运输车辆入厂时，门岗必须查验“电子运单”及押运员证件，确认无误后发放《临时入厂证》，并通知供应链管理部门接车。
c) 人车分流：上下班高峰期，保卫队应在门口进行交通指挥，强制实行人车分流，严禁行人走机动车道。

5.2 行驶与停放规则

a) 限速规定：厂区主干道限速 15 km/h，车间内部及转弯处限速 5 km/h。
b) 禁停区域：严禁在消防通道、消火栓周围、安全出口及雨水井盖上方停放车辆。保卫队发现违停车辆，应立即联系车主挪车；无法联系的，有权采取锁车措施或联系供应链管理部使用叉车进行清理。
c) 优先权：厂内行驶车辆必须礼让行人、正在作业的叉车及执行任务的应急车辆。

5.3 叉车及特种车辆管理

a) 持证上岗：驾驶叉车必须持有《特种设备作业人员证》。供应链管理部需建立《特种作业人员台账（叉车工）》，证件过期前3个月通知复审，严禁安排无证人员驾驶叉车。
b) 行驶规范：叉车行驶时货叉离地高度不得大于 30-40cm，严禁超载、超高、偏载行驶，严禁叉车载人。

5.4 交通事故处置

a) 发生厂内交通事故，当事人应立即停车保护现场，并报告人事行政部保安及EHS与消防部。
b) 保卫队接报后，应在 3分钟内 到达现场，进行拍照取证、疏导交通，并协助伤员送医。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁无证驾驶。人事行政部若录用无证叉车工或放行无证人员驾驶车辆，对招聘/门岗责任人给予记过处分。
6.2 严禁超速行驶。厂区内超速行驶的，由人事行政部依据《员工奖惩管理制度》执行处分；供应商车辆超速的，扣除违约金。
6.3 严禁堵塞通道。违规占用消防车道的，由保卫队执行锁车或联系供应链管理部使用叉车挪车，造成的车辆损伤由车主自行承担。

七、 附件

7.1 《车辆出入登记表》
7.2 《厂区交通违章处罚单》

八、 附则

本文件自发布之日起生效。