实验室安全管理制度

一、 目的

为规范公司研发实验室、测试中心及电芯拆解间的安全管理，预防火灾、爆炸、中毒及化学灼伤事故，保障科研人员及公司财产安全，依据《危险化学品安全管理条例》及公司EHS管理体系要求，制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司内所有从事研发、检测、分析的实验室区域（含电解液配方室、电芯拆解室、材料分析室）。

三、 定义

3.1 实验废弃物：实验过程中产生的废液（有机/无机）、废渣、废旧样品及沾染化学品的耗材。

3.2 精密仪器：指价值昂贵、操作复杂或涉及高温高压的实验设备（如充放电测试柜、气相色谱仪、高低温箱）。

四、 职责划分

4.1 研发部（实验室主管）

a) 负责制定实验室安全操作规程（SOP）及实验方案的风险评估；

b) 负责实验室化学品及仪器的日常管理与点检；

c) 负责对实验人员进行安全技能培训及准入考核。

4.2 EHS与消防部

a) 负责实验室危险源辨识与风险分级管控；

b) 监督实验室废弃物的分类收集与合规处置；

c) 负责定期对实验室紧急喷淋、洗眼器及消防设施进行测试。

4.3 供应链管理部

a) 负责实验室试剂、气瓶及耗材的采购，必须向供应商索取“一书一签”。

五、 内容

5.1 准入与人员管理

a) 授权准入：实验室实行门禁管理，严禁非授权人员进入。外来访客必须登记并由专人陪同。

b) 单人作业限制：进行危险性实验（如高压、易燃易爆、强腐蚀）或夜间实验时，必须落实双人值守，严禁单人作业。

c) PPE穿戴：进入实验室必须穿实验服，进行化学实验必须佩戴防护眼镜；接触腐蚀性液体必须佩戴防化手套。

5.2 化学品与气瓶管理

a) 试剂存储：

1. 实验室试剂存放量原则上不得超过 3天 用量，且必须分类存放。

2. 严禁氧化剂与还原剂、酸与碱混存。

3. 易制毒、易制爆化学品必须执行“五双”管理（双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账）。

b) 电解液/NMP管理：使用电解液或NMP进行配方实验时，必须在通风橱内进行，并开启排风系统。

c) 气瓶安全：气瓶必须直立固定，远离热源（间距>10米）。氢气等易燃气体管路必须安装阻火器，并设置气体泄漏报警装置。

5.3 仪器设备与工艺安全

a) 电芯拆解专项：

1. 电芯拆解必须在防爆通风柜内进行；

2. 必须使用 铜制防爆工具；

3. 现场必须配备D类灭火器或干沙；

4. 拆解后的极片必须立即浸入水中或密封保存，防止自燃。

b) 高低温测试：使用环境箱进行电池测试时，必须设定超温保护，并定期巡查。严禁在无人监控的情况下进行未知风险的极限测试。

c) 过夜实验：原则上不建议进行过夜实验。确需进行的，必须填写《过夜实验申请单》，经部门负责人及EHS批准，并向保安队报备。

5.4 废弃物管理

a) 分类收集：实验废液必须按有机、无机、酸性、碱性分类收集于专用废液桶中，张贴危废标签。

b) 严禁混排：严禁将化学试剂、废液直接倒入下水道。违者按“红线违章”处理。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁饮食。严禁在实验室内饮食、吸烟或储存食物。违者对当事人给予警告处分。

6.2 严禁违规过夜。严禁未经审批私自进行无人值守的过夜实验。违者对责任人给予通报批评，造成事故的给予解除劳动合同处理。

6.3 严禁私带外出。严禁私自将实验室化学品、实验数据或样品带出公司。此行为属于严重违纪，违者一律解除劳动合同并追究法律责任。

6.4 严禁防护缺失。严禁在未佩戴防护眼镜的情况下进行化学操作。违者对当事人进行绩效扣分。

七、 附件

7.1 《实验室危险源辨识清单》

7.2 《实验室过夜实验申请单》

7.3 《实验室日常安全检查表》

八、 附则

8.1 本文件自发布之日起生效。