安全生产管理程序

1. 目的

为规范公司安全生产管理工作，落实全员安全生产责任制，构建“双重预防机制”，确保从风险辨识、作业控制到应急响应的全过程受控，预防生产安全事故发生。

2. 适用范围

适用于公司所有职能部门、生产车间及相关方（承包商、供应商）的安全管理活动。

3. 职责分工

- 总经理：安全生产第一责任人，负责签署年度安全目标，批准安全投入预算，主持安委会会议。

- EHS与消防部（归口管理）：负责策划双重预防机制，组织合规性评价，监管特殊作业与相关方，组织事故调查。

- 生产运营部：负责生产设备设施的安全运行，落实车间级隐患排查，管控注液、化成等高风险工序。

- 供应链管理部：负责供应商EHS准入审核，采购合规的设备与物资（如防爆器材）。

- 财务与审计部：设立安全专项资金账户，保障隐患整改“绿色通道”支付。

4. 管理程序

4.1 目标与责任管理

- 责任制落实：每年1月31日前，公司实行逐级签订《安全生产责任书》。总经理签署年度EHS目标，并分解至各部门。

- 履职考核：建立《安全履职考核表》，过程指标（隐患排查、培训等）占70%，结果指标（事故率）占30%，对重大事故实行“一票否决”。

4.2 风险分级管控与隐患治理（双重预防机制）

- 风险辨识：每年12月或工艺变更时，组织全员开展危险源辨识（LEC法），建立《安全风险分级管控清单》，将风险分为红、橙、黄、蓝四级。

- 隐患排查：执行“日周月”排查机制。对发现的隐患严格执行“五定”原则（定人、定措施、定资金、定时限、定预案）进行闭环整改。

4.3 作业许可与现场管控

- 特殊作业：动火、受限空间、临时用电等八大作业必须办理《安全作业许可证》。一级/特级动火需由总经理最终签发，受限空间作业必须执行“先通风、再检测、后作业”。

- 能源隔离（LOTO）：设备检修维修时，必须执行“上锁挂牌”及“零能确认”程序，严禁仅依靠急停按钮或联锁装置进行隔离。

- 相关方管理：入厂承包商必须签订《安全管理协议》，人员经培训合格后持证作业。对红线违规行为执行“熔断机制”和黑名单管理。

4.4 设备设施全生命周期管理

- 三同时：新建、改建、扩建项目，必须执行安全设施“三同时”审查，未经验收不得投产。

- 变更管理（MOC）：工艺、设备、材料、人员发生重大变更时，必须履行变更申请与风险评估手续，特别是以“降本增效”为目的的变更需重点审核。

- 特种设备：叉车、压力容器等必须办理使用登记，作业人员持证上岗，定期进行法定检验。

4.5 应急与事故管理

- 应急准备：综合预案每年演练1次，现场处置方案每半年演练1次（如化成分容区域热失控演练）。

- 事故处置：事故发生后1小时内上报政府部门。调查处理坚持“四不放过”原则，整改措施必须纳入台账闭环。

5. 支持性文件（三级文件）

- 《EHS安全生产责任制》

- 《危险源辨识与风险评价管理制度》

- 《安全生产检查与隐患整改制度》

- 《特殊作业安全管理制度》

- 《能源隔离（上锁挂牌）管理制度》

- 《供应商与相关方EHS管理制度》

- 《变更管理制度》

- 《生产安全事故应急预案管理制度》