消防控制室值班制度

一、目的

为规范消防控制室的管理与应急处置程序，确保火灾自动报警系统及联动控制设备处于良好运行状态，落实 24 小时不间断监控，保障在锂电池生产、储存过程中一旦发生初期火灾能被及时发现并准确处置，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司消防控制室及其所有值班人员（包括专职消防员及兼职轮岗人员）、管理人员。

三、定义

3.1 消防控制室：设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备，用于接收、显示、处理火灾报警信号，控制相关消防设施的专门处所，是公司消防安全管理的“大脑”。

3.2 消防控制室值班员：持有国家准入资格证书，在消防控制室从事监视、操作等工作的专职人员。

3.3 误报：因探测器故障、环境因素（如灰尘、水蒸气）或非火灾因素引起的火灾报警信号。

3.4 火警：经现场确认，确实发生火灾的报警信号。

四、职责划分

4.1 ESH 与消防部

4.1.1 ESH 与消防部为消防控制室的主管部门，负责制定和修订值班管理制度及应急处置流程。

4.1.2负责对值班人员的在岗履职情况、持证情况、交接班记录进行不定期抽查。

4.1.3负责协调解决值班员上报的设备故障问题，联系维保单位进行维修。

4.2 消防控制室值班员

4.2.1负责执行 24 小时双人值班制度，严禁脱岗、睡岗或从事与消防安全无关的活动。

4.2.2负责熟练操作消防控制设备，每日进行功能自检，确保设备处于“自动”或“准工作”状态。

4.2.3负责接收火灾报警信号，迅速按程序确认并处置，做好详细记录。

4.2.4负责对厂区进行每日防火巡查（与监控值守轮替进行）。

五、内容

5.1 值班人员资格与行为规范

5.1.1 消防控制室值班人员必须经过专业培训，考试合格，持《消防设施操作员》职业资格证书上岗。

5.1.2 消防控制室实行 24 小时值班制度，每班不少于 2 人。

5.1.3 值班期间严禁睡觉、喝酒、聊天、打游戏、擅自离岗。未经批准，不得允许无关人员进入消防控制室。

5.1.4 值班员必须熟知公司锂电池生产工艺布局、危险源分布（如电解液库、注液间）、消防设施位置及应急疏散路线。

5.2 交接班管理

5.2.1实行面对面交接班制度，交接班时应填写《消防控制室值班记录表》。

5.2.2 交接内容包括

a) 消防控制设备运行状态（是否有故障、屏蔽点位）；

b) 消防水池、水箱水位及消防泵状态；

c) 上一班发生的报警信息及处理结果；

d) 消防控制室内的卫生状况及附属物品（对讲机、应急手电、公用钥匙等）。

5.2.3若发现设备故障或记录不清，接班人员有权拒绝交接，并立即上报 ESH 与消防部处理。

5.3 火灾报警处置程序

5.3.1 值班人员接收到火灾报警信号后，应立即消音，查看报警点位具体位置。

5.3.2 现场确认

a) 一人留守控制室监视设备，随时准备启动联动设施；

b) 另一人（或通知附近巡查人员）携带对讲机，必须立即赶往报警点确认，原则上到达时间不得超过3分钟。

5.3.3 火情确认后的处置

a) 误报：查明原因（如车间粉尘过大、有人违规抽烟等），现场复位并在控制主机上复位，记录误报原因；

b) 真火：

立即拨打“119”火警电话报警；

立即向公司消防安全责任人及管理人报告；

将消防控制设备切换至“自动”状态（如未在自动位），启动相关消防设施（如声光报警、应急广播、切断非消防电源、启动排烟风机等）；

通过应急广播引导人员疏散，并利用监控追踪火势蔓延情况。

5.4 设备运行管理

5.4.1消防自动报警系统的主机应当设置在“自动”状态。如因设备检修等特殊原因需设置在“手动”状态的，必须经 ESH 与消防部负责人批准，并严密监视。

5.4.2值班员应每日对火灾报警控制器进行自检，确保指示灯、显示屏、打印机及音响器件正常。

5.4.3接到联网监测中心的查岗或故障核查指令时，必须在规定时间内如实应答。

5.5 档案与报告

5.5.1值班员应如实填写《消防控制室值班记录》，记录内容包括：报警时间、报警部位、报警原因、处理结果、值班员签名等。

5.5.2发现消防设施故障，应立即填写《设备故障报修单》并上报，严禁带病运行或擅自关停设备。

六、附件

附件一：消防控制室值班记录表

附件二：火灾报警处置流程图

七、本文件自发布起生效