用火用电安全管理规定

一、 目的

为规范公司日常用火、用电行为，加强火源管控与电气安全管理，防止因违章用火、电气故障或静电火花引发火灾事故，保障锂电池研发与生产安全，根据《中华人民共和国消防法》及公司《消防安全管理程序》，特制定本规定。

二、 适用范围

本规定适用于公司所有部门、生产车间、实验室、仓储区域及办公区域。所有员工、外来访客及驻厂承包商均需遵守本规定。

三、 定义

3.1 明火：指生产生活中的敞开式火焰、火星或赤热表面，包括但不限于吸烟、使用打火机/火柴、普通电炉、热得快等。

3.2 违章用电：指违反电气安全操作规程，私拉乱接电线、超负荷用电、使用不合格电器或在禁止区域违规充电等行为。

3.3 潜在点火源：除明火外，可能引燃易燃易爆物质的能量源，包括电气火花、静电放电、高温物体表面等。

四、 职责划分

4.1 ESH及消防部

4.1.1 负责制定本规定，并监督检查各部门执行情况；

4.1.2 负责划定全厂禁火区域，设置明显的禁火、禁烟标志；

4.1.3 对违章用火、用电行为有权制止并实施处罚。

4.2 厂务运维部

4.2.1 负责全公司固定电气线路、配电设施的维护与保养，确保电气设备完好；

4.2.2 负责对新增用电需求进行技术评估与施工，严禁非专业人员私自接线；

4.2.3 负责定期对电气线路进行绝缘检测和红外热成像检查，及时消除电气隐患。

4.3 生产运营部、供应链管理部及其他部门

4.3.1 负责本部门管辖区域内的日常用火、用电安全管理；

4.3.2 负责教育本部门员工遵守禁火规定，严禁携带火种进入生产与仓储区域；

4.3.3 每日班前/班后检查本区域电气设备状态，做到“人走断电”。

五、 内容

5.1 日常火源管控

5.1.1 严禁明火： 公司生产车间（特别是注液、化成分容、高温静置区域）、仓库（电解液库、成品库）、实验室等区域为绝对禁火区，严禁使用任何形式的明火。

5.1.2 吸烟管理： 公司厂区内除指定的“吸烟点”外，严禁在任何区域（包括洗手间、楼梯间、更衣室）吸烟或以此类借口点火；吸烟人员应将烟头丢弃在指定的烟头桶内，严禁乱丢烟头。

5.1.3 火种管控：

a) 进入注液车间、电解液仓库、化成分容车间的人员，严禁携带打火机、火柴等火种及非防爆电子设备；

b) 部门负责人应定期对进入重点防爆区域的人员进行火种抽查。

5.1.4 动火作业： 因维修、改造等特殊情况确需在禁火区进行明火作业的，必须严格按照公司《特殊作业管理制度》办理《动火作业许可证》，落实防护措施后方可进行。任何未获审批的动火行为均视为严重违章。

5.1.5 加热设备： 严禁在生产车间、仓库及办公室内使用明火取暖器、小太阳、电炉等高危加热设备。

5.2 电气安全管理

5.2.1 布线原则： 所有电气线路的敷设必须由厂务运维部专业电工实施。严禁任何部门或个人私拉乱接电线、擅自增加用电设备或更改线路走向。

5.2.2 设备用电：

a) 生产设备必须做到“一机一闸一保护”，严禁多台设备共用一个开关；

b) 插座、开关均应完整无损，严禁使用铜丝、铁丝代替保险丝；

c) 生产设备的电气控制柜应保持关闭上锁，并由专人负责钥匙管理。

5.2.3 办公及生活用电：

a) 办公区域严禁使用热得快、电饭煲、小太阳等大功率电器（公司统一配置的茶水间除外）；

b) 插线板严禁串联使用（即严禁“插座接插座”），严禁超负荷使用插线板；

c) 员工下班离开岗位前，必须关闭电脑、显示器、饮水机等非24小时运行设备的电源。

5.2.4 电动车充电管理：

a) 严禁将电动自行车及其电池带入生产车间、仓库、办公楼、宿舍等室内场所；

b) 严禁在室内通过私拉电线、“飞线”等方式为电动自行车充电；

c) 电动自行车必须停放在公司指定的具备消防设施的室外集中充电区域。

5.3 静电防护

5.3.1 防静电区域： 甲类库、注液间、正负极混料间、匀浆划定为重点防静电区域。

5.3.2 人员防护： 进入上述生产区域的人员必须穿着防静电服、防静电鞋/鞋套，进入甲类库的人员必须在门口触摸静电消除器3~5秒后方可进入，严禁在防静电区域内穿脱衣物或梳头。

5.3.3 接地管理：

a) 厂务运维部应确保防静电区域的所有设备、工作台、货架均有可靠的静电接地；

b) 易燃易爆溶剂（如电解液）在输送、倾倒过程中，必须连接静电跨接线，控制流速，防止静电积聚引发火灾。

5.4 巡查与隐患消除

5.4.1 员工在使用电气设备过程中，如发现插头松动、线缆破损、异味、冒烟或异常发热等情况，应立即切断电源，并报修厂务运维部，严禁带病运行。

5.4.2 ESH与消防部在防火巡查中，应重点检查私拉乱接、违规充电及静电接地情况，发现隐患下发整改通知单。

六、 应急处置

6.1 电气设备发生火灾时，发现人应首先切断电源。在未确定断电前，严禁用水或水基灭火器灭火，应使用干粉或二氧化碳灭火器扑救。

6.2 若无法切断电源或火势失控，应立即撤离并拨打公司内部报警电话0519-86558980及119报警。

七、 考核

7.1 凡违反本规定私拉乱接电线、违规吸烟或携带火种进入禁火区的，依据公司《消防安全责任制》及员工手册给予行政处分。

7.2 因违章用火用电造成火灾事故的，将依法移交司法机关追究刑事责任。

八、 附则

8.1 本规定由ESH及消防部负责解释与修订。

8.2 本规定自发布之日起施行。