义务消防队组织管理规定

- 目的

为贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，加强公司自防自救能力，确保在锂电池生产突发火情时能够做到“1分钟响应、3分钟到场、5分钟处置”，最大限度减少人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》及公司《消防安全责任制》，制定本规定。

- 适用范围

本规定适用于公司义务消防队（微型消防站）的组建、训练、管理及应急响应工作。

- 定义

3.1 义务消防队： 由公司员工自愿参加或由部门推荐，不脱离本职工作，在生产经营活动中兼职承担防火巡查、消防宣传及初起火灾扑救任务的群众性消防组织。

3.2 微型消防站： 依托义务消防队建设的，配备必要的消防器材、个人防护装备和通讯器材，具备“有人员、有器材、有战斗力”的最小消防作战单元。

四、 组织架构与人员配置

4.1 组织架构

4.1.1 站长：由公司消防安全管理人兼任，负责总体指挥。

4.1.2副站长：由公司专职消防安全管理人员兼任，负责日常管理。

4.1.3 消防员：由安保人员、重点工序（注液、化成）班组长或骨干员工组成。

4.2 人员配置要求

4.2.1 人数要求： 微型消防站实行24小时值班制，每班（组）在岗灭火处置人员不应少于2人。

4.2.2 岗位设置：

a)消防控制室值班员（1-2人）： 负责报警信号确认、启动固定消防设施（如气体灭火系统）、通讯联络。

b)微型站行动队员（≥2人）： 负责携带装备赶赴现场处置。

五、 岗位职责

5.1 站长职责

a)全面负责：负责微型消防站的建设与管理工作，确保人员、器材、训练落实到位 。

b)经费保障：审批微型消防站的装备采购、维护保养及人员训练经费，确保满足三级站基本配置要求及锂电池专项防护需求 。

c)指挥决策：在发生较大火灾事故时，担任总指挥，根据火场态势统筹调动公司内部救援力量，并负责与政府消防救援队伍对接 。

5.2 副站长/队长职责

a)日常管理： 负责微型消防站的日常运行管理，制定年度训练计划和应急演练方案，并组织实施 。

b)战备检查： 每周至少检查一次器材装备，确保始终处于完好有效状态 。

c)现场指挥： 发生火灾时，第一时间赶赴现场，组织队员进行初起火灾扑救、人员疏散和工艺处置。

d)联勤联训： 负责与辖区消防救援站保持联系，落实联勤联训机制 。

5.3 微型消防站队员（义务消防员）职责

a)技能掌握： 熟练掌握本单位锂电池生产工艺（注液、化成等）的火灾危险性及处置措施 ；必须熟练使用正压式空气呼吸器（SCBA）、防毒面具、灭火器及室内消火栓，通过月度技能考核 。

b)应急响应： 接到火警指令后，必须在3分钟内穿戴好个人防护装备并携带灭火器材到达指定地点 。

c)防火巡查： 结合日常工作开展防火巡查，重点关注注液间、化成车间、电解液库等重点部位，发现隐患及时报告并制止违章行为 。

d)初起扑救： 发生火灾时，按照应急预案分工，实施火灾扑救、协助人员疏散和现场警戒，直至消防救援队到达 。

5.4 消防控制室值班员职责

a)火警确认： 收到火灾报警信号后，立即通知最近的巡查人员或微型站队员进行现场确认 。

b)联动控制： 确认火灾后，立即将消防设施切换至自动状态，启动声光报警、应急广播及排烟设施，并拨打“119”报警 。

c)信息指引： 通过对讲机向微型站队员通报火场位置、火势情况，并利用监控视频辅助指挥，不得擅离职守 。

d)严禁兼职： 严格遵守“不得兼任微型消防站队员”的规定，确保持续监控与通讯畅通。

5.5生产运营部、供应链管理部、厂务运维部

a) 积极推荐身体素质好、责任心强的员工加入义务消防队；

b) 支持队员参加公司组织的消防培训和演练（视为正常出勤）；

c) 确保本部门各班次（含夜班）均有义务消防队员在岗。

五、 站房与装备配置

5.1 选址布局

5.1.1 微型消防站与消防控制室合用，设置器材柜。

5.1.2 在生产车间（注液/化成区）设置前置器材箱，确保应急物资随手可取。

5.2 装备配置标准 ：

| 器材类别 | 器材名称 | 配置标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火器材 | 消防水枪 | 6把 | 满足双枪出水要求 |
|  | 消防水带 | 6盘 | 确保能延伸至最远着火点 |
|  | 室外消火栓扳手 | 2把 |  |
|  | 灭火毯 | 4个 | 用于覆盖初期小火 |
|  | 分水器 | 1个 | DN65 |
| 个人防护 | 消防服 | 5套 | 对应每班2名行动队员 |
|  | 消防安全腰带 | 5条 |  |
|  | 正压式空气呼吸器 | 2部 | 防电解液毒烟 |
|  | 强光照明灯 | 2只 |  |
| 破拆/通讯 | 消防腰斧 | 5把 |  |
|  | 消防斧 | 1把 |  |
|  | 对讲机 | 5部 | 保持与中控室联络 |
| 应急器材 | 移动式轴流风机 | 1台 |  |

六、 管理与训练

6.1 联勤联动

6.1.1 站长应将微型消防站人员名单及联系方式报备至辖区消防救援站。

6.1.2 遇有火情，在自救的同时必须立即拨打119，不得迟报。

6.2人员选拔与编组

6.2.1选拔条件： 身体健康、反应敏捷、责任心强，且计划在公司长期发展的正式员工。重点工序（如注液、化成、高架库、配电房）的关键岗位人员优先纳入。

6.2.2 人员比例： 义务消防队员人数原则上不少于员工总数的10%-30%，且重点部位必须覆盖。

6.2.3 动态管理： ESH及消防部每半年对队员名单进行更新。队员因离职、调岗等原因无法履行职责时，所在部门应在3个工作日内推荐替补人员。

6.3 教育训练

6.2.1 频次： 队员每月参加技能训练不少于1次（每次不少于半天）。

6.2.2 必训内容：

a) 空气呼吸器（SCBA）的佩戴（确保在浓烟中能生存）；

b) 室内消火栓的快速出水；

c) 锂电池火灾的处置禁忌（如防触电、防毒气）。

6.4 应急响应程序

6.4.1 火警确认： 任何队员发现火情或接到消防控制室指令后，应立即确认为真火警。

6.4.2 集结出动：

- 1分钟响应： 报警点附近的队员（第一梯队）应立即佩戴简易装备，利用现场灭火器材进行初期扑救；

- 3分钟增援： 其他区域队员（第二梯队）听到广播或对讲机指令后，应携带装备迅速向着火点集结。

- 6.4.3 作战分工：

- 灭火组： 使用消火栓、灭火器压制火势；

- 疏散组： 引导无关人员沿安全出口撤离，清点人数；

- 警戒组： 设置警戒线，阻止无关人员进入，引导消防车入厂。

- 6.4.4 移交： 消防救援机构（119）到达现场后，义务消防队应立即报告火场情况（有无人员被困、锂电池储量、带电情况），并配合开展辅助工作。

七、 考核与奖惩

7.1 考核

7.1.1 ESH及消防部负责对义务消防员进行年度考核，考核内容包括出勤率、技能掌握程度及演练表现。

7.1.2 队员在接到集结指令后无故不到场或行动迟缓的，纳入当月绩效考核。

7.2 奖励

7.2.1 公司每年设立“优秀义务消防员”奖项，对表现突出的队员给予物质奖励。

7.2.2 在扑救初起火灾中表现英勇、避免了重大损失的队员，公司将依据《员工奖惩制度》给予通报表扬、奖金或晋升奖励。

7.2.3 义务消防员参加非工作时间的集训、演练或灭火救援，按照公司加班规定核算加班工资或调休。

八、 附则

8.1 附件一：义务消防队组织架构图及通讯录

8.2 附件二：义务消防队装备配置清单

8.3 本规定由ESH及消防部负责解释与修订。

九、 本规定自发布之日起施行。