灭火和应急救援疏散预案演练制度

一、 目的

为规范公司灭火和应急疏散演练工作，检验应急预案的可行性与实战性，提升全员在锂电池热失控、危化品泄漏等突发状况下的自救互救能力，确保微型消防站与各部门能有效联动，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及公司《消防安全管理程序》，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司所有部门、生产车间、仓储区域。全体员工（含劳务派遣）、驻厂承包商及外来访客均应按照要求参与演练。

三、 定义

3.1 综合演练： 指针对全公司范围内的火灾事故场景，组织跨部门、全要素（报警、疏散、灭火、救援）参与的实战演练。

3.2 专项演练： 指针对特定场所（如注液间、化成车间）、特定工种或特定险情（如电解液泄漏、电池热失控）组织的局部性演练。

3.3 桌面推演： 指由应急指挥机构及关键岗位人员，依据预案流程，通过图上演练或沙盘推演的方式，模拟应急决策与指挥过程。

四、 职责划分

4.1 ESH及消防部

4.1.1 负责制定公司年度消防演练计划，并组织实施公司级综合演练；

4.1.2 负责指导各部门开展专项演练，并对演练效果进行评估与总结；

4.1.3 负责根据演练中发现的问题，对《灭火和应急救援疏散预案》进行修订。

4.2 生产运营部、供应链管理部

4.2.1 负责组织本部门员工参与各类消防演练，确保参演率达标；

4.2.2 负责结合本部门工艺特性（如注液、老化、仓储），每季度至少组织一次部门级专项演练或现场处置方案训练；

4.2.3 负责演练期间生产设备的停机及安全保障工作。

4.3 厂务运维部

4.3.1 负责演练期间的非消防电源切断等技术保障；

4.3.2 负责模拟电气火灾场景，配合开展断电与抢修演练。

4.4 消防安全管理人

4.4.1 负责审批年度演练计划及重大演练方案；

4.4.2 担任公司级综合演练的总指挥。

五、 内容

5.1 演练频次与形式

5.1.1 综合演练： 公司作为消防安全重点单位，每半年至少组织一次全员综合性灭火和应急疏散演练。

5.1.2 专项演练：

a) 微型消防站： 每月至少开展一次拉动演练，重点考核穿戴装备速度及到达现场时间；

b) 重点部位： 注液车间、电解液库、化成车间等火灾高危区域，每季度应组织一次专项处置演练。

5.2 演练准备

5.2.1 ESH及消防部应在演练前制定详细方案，明确演练时间、地点、模拟火情（如：化成柜电池起火）、参演人员及安全保障措施。

5.2.2 演练前应向参演人员进行安全交底，强调演练纪律，防止发生意外摔伤、踩踏等事故。

5.2.3 涉及使用烟雾弹、声光报警等模拟手段时，应提前通报周边区域，避免引起不必要的恐慌。

5.3 演练实施流程

5.3.1 报警与确认： 模拟火情发生后，发现人应立即报告，中控室值班员及现场人员应在1分钟内完成火警确认，并启动应急广播。

5.3.2 应急响应： 微型消防站队员接到指令后，应携带空气呼吸器、热成像仪及灭火器材，在3分钟内到达模拟着火点，展开初起火灾扑救。

5.3.3 人员疏散：

a) 疏散引导组应立即就位，指引员工用湿毛巾/衣物捂住口鼻，沿最近安全出口有序撤离；

b) 严禁乘坐电梯，严禁逆向跑回取物；

c) 疏散至紧急集合点后，各部门负责人应立即清点人数，并向总指挥报告。

5.3.4 工艺处置：

a) 模拟注液间火情时，演练重点应包含关闭输送管道阀门、启动事故排风系统；

b) 模拟电池热失控时，演练重点应包含断电、使用专用灭火介质（如水基/沙土）覆盖降温及防毒气措施。

5.4 演练评估与总结

5.4.1 演练结束后，总指挥及ESH及消防部应立即组织现场讲评，指出存在的问题。

5.4.2 ESH及消防部应在演练结束后3个工作日内填写《消防演练记录表》，形成演练总结报告。

5.4.3 针对演练中暴露出的预案缺陷或设施故障，应下发《火灾隐患整改通知书》，责令相关部门限期整改，实现持续改进。

六、 附件

6.1 附件一：《消防演练计划表》

6.2 附件二：《消防演练记录表》

6.3 附件三：《消防演练评估报告》

七、 附则

7.1 本制度由ESH及消防部负责解释与修订。

7.2 本制度自发布之日起生效。