化学品安全管理制度

一、 目的

为规范公司化学品及危害物质的全生命周期管理，从源头采购、存储、使用到废弃处置各环节有效识别并控制风险，预防火灾、爆炸、中毒及环境污染事故，实现危害物质的逐步削减与替代，保障锂电池研发与生产安全，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司所有部门、生产车间（含注液、涂布、混料等工序）、实验室、仓储区域及污水检测间。

管理对象包括但不限于：电解液、NMP（N-甲基吡咯烷酮）、粘结剂（PVDF/SBR）、正负极活性材料、实验室试剂、气体及其他辅助化学品。

三、 定义

3.1 危险化学品：指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品（依据《危险化学品目录》判定）。

3.2 重点管控物质：针对锂电池行业特性，特指电解液（含六氟磷酸锂）、NMP、氢气、氦气（检漏用）以及易制爆、易制毒化学品。

3.3 危害物质（HS）：凡列入国际公约、客户规范或公司内部清单的禁限控（禁止、限制、控制）物质。

3.4 一书一签：指化学品安全技术说明书（SDS/MSDS）和安全标签。

3.5 GHS：全球化学品统一分类和标签制度。

四、 职责划分

4.1 ESH与消防部

4.1.1 负责制定本制度，建立公司级《化学品管制清单》；

4.1.2 组织开展化学品引入前的安全评估与审查；

4.1.3 监督检查各部门化学品存储、使用及废弃处置情况；

4.1.4 负责危险化学品登记及相关行政许可的申报管理。

4.2 供应链管理部（采购）

4.2.1 负责向供应商索取最新版本的“一书一签”；

4.2.2 优先采购绿色、低毒替代品，严格执行公司的“禁限控”物质采购标准；

4.2.3 确保危险化学品供应商具备相应的生产或经营资质，运输商具备危化品运输资质。

4.3 生产运营部

4.3.1 负责本部门管辖区域内（如注液间、涂布头、NMP回收区）化学品的规范使用与现场暂存管理；

4.3.2 建立班组级化学品台账，确保现场“一书一签”齐全完整；

4.3.3 负责化学品泄漏的现场初期应急处置。

4.4 研发部

4.4.1 负责新化学品、新材料引入的技术论证与替代评估；

4.4.2 在工艺设计阶段（如配方开发）优先剔除高毒、高危物质，从源头降低风险。

五、 内容

5.1 化学品准入与分级管理

5.1.1 分级管控原则：依据化学品危害特性及锂电工艺需求，将化学品分为三级管理：

* 禁止类：法律法规禁止或客户要求禁用的物质（如苯、汞等），严禁采购和使用。

* 限制类：毒性较大或火灾风险高的物质（如NMP、电解液、氢氟酸），需限制使用量并实施重点监控。

* 一般类：风险较低的普通化学品（如普通清洗剂），按常规管理。

5.1.2 新化学品引进：任何部门申请引入新化学品前，必须填写《新化学品/物质引进申请单》，由ESH与消防部进行风险评估（参考GHS分类及风险矩阵），经批准后方可采购。

5.1.3 风险评估：每年对在用化学品进行一次全面风险评估，识别物理危害（易燃/爆炸）和健康危害（致癌/致敏），并更新《化学品风险评估报告》。

5.2 采购与运输管理

5.2.1 资质审查：严禁向未取得安全生产/经营许可证的单位采购危险化学品。

5.2.2 资料索取：采购时必须要求供应商提供中文版SDS（需包含16项内容且在有效期内）和安全标签。

5.2.3 入厂验收：仓管员在收货时应核对品名、数量、包装完整性及“一书一签”，发现包装破损、鼓包（如电解液桶胀气）或无标签的，严禁入库并立即退回。

5.3 储存管理

5.3.1 专用仓库：危险化学品必须储存在专用仓库内，分类、分垛存放，严禁禁忌物混存（如氧化剂与还原剂、酸与碱）。

5.3.2 电解液储存：

a) 电解液桶应储存在阴凉、通风、干燥的甲类类仓库内，库温控制在规定范围内（15±10℃）；

b) 必须设置防泄漏围堰和事故应急池，并配备吸液棉、干沙及氢氟酸中和剂（如碳酸钙、葡萄糖酸钙）；

c) 安装可燃气体/有毒气体报警装置及防爆型通风设施。

5.3.3 NMP储存：

a) 储罐区应设置氮封系统，防止空气进入引发爆炸或氧化；

b) 储罐区应设置围堰，并配备抗溶性泡沫灭火系统。

5.3.4 标志标识：仓库门口需设置《危险化学品安全周知牌》，标明理化特性、危害及应急处置措施。

5.4 使用过程安全管理

5.4.1 限量领用：车间现场存放量原则上不得超过一昼夜的使用量。

5.4.2 涂布工序（NMP）：

a) 涂布机烘箱内应设置NMP浓度在线监测报警装置（LEL），并与排风系统、加热系统联锁；

b) NMP回收系统应保持微负压运行，防止蒸汽逸散。

5.4.3 注液工序（电解液）：

a) 注液间必须维持微负压及低露点环境，操作人员需穿戴防腐蚀、防毒专用PPE；

b) 供液管道应设置紧急切断阀，管道连接处（法兰）应设置防喷溅护罩；

c) 严禁在注液间使用非防爆工具进行维修作业。

5.4.4 防静电措施：易燃液体（溶剂、电解液）在输送、倾倒、搅拌过程中，设备及容器必须可靠接地，流速控制在安全范围内。

5.5 废弃处置与替代

5.5.1 废弃物管理：废电解液、废NMP液、沾染化学品的废抹布等均属于危险废物，必须分类收集，粘贴危废标签，交由有资质的第三方处置，严禁随意倾倒。

5.5.2 汰换机制：研发部与ESH与消防部应每年检视《化学品管制清单》，针对高毒、高危化学品（如清洗剂中的卤代烃）制定替代计划，优先选择水基或低挥发性替代品。

六、 应急处置

6.1 泄漏处置

6.1.1 小量泄漏：使用吸液棉或干沙掩盖吸收，收集至危废桶。

6.1.2 电解液泄漏：立即佩戴防毒面具（防HF）和防化服，隔离泄漏区，使用干沙围堵，严禁用水直接冲洗（遇水会产生氢氟酸和氢气）。

6.1.3 人员急救：皮肤接触电解液后，应立即用大量流动清水冲洗至少15分钟，并涂抹葡萄糖酸钙软膏，随后就医。

6.2 消防措施

6.2.1 电解液/NMP火灾：应使用干粉、二氧化碳或抗溶性泡沫灭火器，严禁使用水流直接冲击（防流淌火及化学反应）。

七、 考核与奖惩

7.1 违规将禁限化学品引入公司的，对责任部门负责人处以严重警告并罚款。

7.2 现场发现化学品包装敞口放置、无标签或混存混放的，依据公司《消防工作考评和奖惩规定》扣除当月绩效。

八、 附则

8.1 附件一：《化学品管制清单》

8.2 附件二：《新化学品引进申请单》

8.3 本制度由ESH与消防部负责解释与修订。

8.4 本制度自发布之日起施行。