个人防护用品（PPE）管理制度

一、 目的

为规范劳动防护用品的采购、发放、使用、维护及报废管理，确保员工在作业过程中免受或减轻职业病危害及物理伤害，构建员工生命安全的“最后一道防线”，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司全体员工（含实习生、劳务派遣人员）及进入生产区域的外来人员（含承包商、访客）。

三、 定义

3.1 个人防护用品（PPE）：指劳动者在劳动过程中为免遭或者减轻事故伤害和职业危害所配备的防护装备，如安全帽、防护眼镜、防毒面具、绝缘鞋、耳塞等。
3.2 特种劳动防护用品：具有特种防护功能（如防静电、耐酸碱、防冲击），需取得特种劳动防护用品安全标志（LA 认证）的产品。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责制定各岗位 PPE 配备标准，审核 PPE 的选型是否符合国家标准及行业特性；
b）负责监督 PPE 的正确佩戴与使用，对违章行为进行查处；
c）负责组织 PPE 使用技能的专项培训。

4.2 供应链管理部
a）负责严格按照 EHS 部门确认的规格型号进行采购，索取供应商资质及产品检测报告。
b）严禁采购“三无”产品或无 LA 认证的特种 PPE。
c）负责建立稳定的 PPE 供应渠道，确保紧急情况下（如化学品泄漏）的 PPE 供应不超过 4 小时。

4.3 财务与审计部
a）负责全额保障 PPE 采购资金，严禁为压缩成本而削减一线员工的防护装备预算。
b）负责监督 PPE 发放记录，确保实物发放，严禁变现。

4.4 各部门/车间
a）负责建立本部门 PPE 发放台账，确保“足额发放，签收确认”；
b）负责日常检查员工佩戴情况，严禁员工在无防护状态下作业。

五、 内容

5.1 选型与配备标准（基于风险/危害）
a）有毒有害化学品接触作业（如注液、电解液调配、化学实验室）：必须配备 防毒面具（配有机气体滤毒盒）、丁腈橡胶手套（防电解液渗透）、防化学护目镜。
b）有机溶剂接触作业（如NMP回收、涂布清洗）：必须配备防有机溶剂手套、连体防静电服、防化靴。
c）高温/电气危害作业（如化成、分容、维修）：必须配备防静电鞋、防静电服、耐高温手套（适时）。
d）高噪音区域作业（如制片机、空压站、噪音>80dB）：必须配备降噪耳塞或耳罩。
e）通用规定：进入生产车间必须穿戴防静电服、防静电鞋。

5.2 采购与验收
a）供应链管理部必须建立《合格 PPE 供应商名录》。供应链管理部必须向供应商索取每批次产品的《产品合格证》及有效期内的《特种劳动防护用品安全标志证书》（LA证）。
b）PPE 到货后，由 EHS 部门会同仓库及供应链管理部进行验收，重点核查：LA 标识、合格证、有效期、外观质量。
c）验收不合格的 PPE，一律退货，严禁入库。供应链管理部负责处理退换货事宜。

5.3 发放与领用
a）免费提供：公司必须免费为员工提供符合要求的 PPE，财务与审计部严禁批准以货币或其他物品替代 PPE 的报销申请。
b）以旧换新：PPE 损坏或达到报废期限时，员工凭旧品到仓库申请更换。
c）公用防护用品：如正压式空气呼吸器、重型防化服等，由部门统一保管，建立《公用 PPE 借用登记表》，定期由专人维护保养。

5.4 佩戴与维护
a）“三会”要求：员工必须会检查 PPE 的可靠性、会正确佩戴、会正确维护保养。
b）佩戴纪律：在作业区域内，必须全程正确佩戴 PPE。严禁将安全帽当板凳坐、严禁将防毒面具挂在脖子上作业。
c）维护保养：
d）防毒面具滤盒：当闻到异味或呼吸阻力增大时必须立即更换。
e）安全帽：受过一次强冲击后，无论是否破损，必须报废。

5.5 报废管理
a）达到国家规定报废期限的 PPE（如安全帽 30 个月），必须强制报废。
b）报废的 PPE 应进行破坏性处理，防止再次流入使用环节。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁违规采购。严禁采购无 LA 认证、无合格证或不符合选型标准的 PPE。违者对采购责任人给予警告处分，并责令其负责退货及承担相关损失。
6.2 严禁违规发放。严禁以现金补贴、货币或其他物品替代 PPE 的实物发放。违者对部门负责人给予通报批评处分，并责令限期补发实物。
6.3 严禁无证作业。严禁员工在作业现场未按规定佩戴 PPE 或佩戴不规范。违者对直接责任人给予警告处分，并强制离岗参加安全再培训；重复违章者给予记过处分。
6.4 严禁管理失职。严禁各级管理人员对现场员工不佩戴 PPE 的行为视而不见或不予制止。违者对管理责任人给予通报批评处分。
6.5 严禁触碰红线。严禁在注液、电解液调配、NMP 回收等高危岗位作业时未佩戴防毒面具或防化服。此行为属于安全红线，违者对直接责任人给予解除劳动合同处理。

七、 附件

7.1 《各岗位 PPE 配备标准表》
7.2 《PPE 发放领用台账》
7.3 《公用防护用品检查记录》

八、 本文件自发布之日起生效